Green Computing Platforms  Step3. FPGA, CGRA and CGLA

IS/BS/MS    　　IS

No.     　　   2611193

Name　　　　HeizoNakai

●Advantages and disadvantages of FPGA.

FPGAは1bitや2bitのような小さなビット幅に合わせて専用回路を構成できるため、無駄な回路を減らすことができる。それにより、電力効率を高めることができる。一方で、FPGAは回路を後から変更できるように、多くの配線や接続用のスイッチをあらかじめ持っているため、信号が遠回りしたり複数のスイッチを通ったりし、配線による遅延が大きくなりやすい。その結果、1回の演算結果が次の回路に届くまでに時間がかかるため、GPUやCPUほど高い周波数で動作しにくい。周波数が低いと、1秒間に実行できる処理回数が少なくなるため、十分に並列化できない処理では性能が出にくい。

●Why 1st generation of Systolic Array never be implemented.

Systolic Arrayを実現するには、多数のALUを規則的に並べ、それらを同時に動作させる必要がある。
しかし、1960年代の半導体技術では、チップに集積できるトランジスタ数が少なく、8bitコンピュータの実装が中心であった。そのため、多数のALUを1つのチップ上に並べて高並列に動作させるだけの集積技術が不足しており、当時は実用的な実装が困難であった。

●2nd generation of Systolic Array/CGRA.

2nd generationのSystolic ArrayやCGRAでは、PEを多数並べて、計算を行う。しかし、各PEの内部には大容量のメモリを持たず、データは主に計算機の外部メモリから供給される。そのため、多数のPEに十分なデータを送り続けるには、広いメモリバスや高いメモリ帯域が必要になる。一方で、外部メモリとのデータ転送には限界があるため、PEの計算能力を十分に使い切れず、データ転送がボトルネックになりやすい。

●3rd generation of CGLA.

3rd generationのCGRAでは、半導体プロセスの微細化により、同じチップ面積により多くの回路を集積できるようになった。その結果、PEなどの計算回路に加えて、ローカルメモリも同じチップ内に配置できるようになった。これにより、外部メモリから毎回データを読み出す必要が減り、データ転送回数を削減できる。また、何度も使うデータをローカルメモリに保持しておくことで、データの再利用性が高まり、PEに効率よくデータを供給できる。その結果、メモリ帯域のボトルネックを緩和し、高い処理性能と電力効率を実現しやすくなる。