Green Computing Platforms  Step1. Pipeline, Superscalar and VLIW

IS/BS/MS    　IS

No.     　　2611193

Name　　　Nakai Heizo

●Describe obstacles for simultaneous execution of instructions

命令の同時実行を妨げる主な要因として、Flow dependency、Anti-dependency、Output dependencyの3種類がある。

Flow dependency（Write → Read）は、後続命令が前の命令の計算結果を使用する場合に発生する。後続命令は前の命令の結果が生成されるまで必要なデータを取得できないため、前の命令の実行完了を待つ必要がある。この依存関係は本質的なデータ依存であり、除去することは難しい。

Anti-dependency（Read → Write）は、前の命令がレジスタを読み終わる前に、後続命令が同じレジスタへ書き込もうとする場合に発生する。

Output dependency（Write → Write）は、複数の命令が同じレジスタへ書き込もうとする場合に発生する。Anti-dependencyとOutput dependencyは、レジスタリネーミングによって除去できるが、Flow dependencyは実際のデータ依存であるため除去することは難しい。

●Basic idea to remove dependency

依存関係を取り除くために、レジスタリネーミングを利用する。レジスタリネーミングとは、プログラム中で使用されるレジスタ番号（アーキテクチャレジスタ）と、実際にCPU内部で使用するレジスタ（物理レジスタ）を分離する技術である。アーキテクチャレジスタはデータ依存関係を表現するための論理的な番号に過ぎず、必ずしも同じ物理レジスタを使用する必要はない。

そこでCPU内部では各命令に対して新しい物理レジスタを割り当てる。これにより、同じレジスタ番号を使用していても実際には異なる物理レジスタへ割り当てられるため、Anti-dependency、Output dependencyを除去できる。

●What is final safety mechanism for debugging programs on superscalars?

スーパースカラプロセッサにおいて、プログラムをデバッグするための最終的な安全機構は、「リタイアステージ」と呼ばれる。スーパースカラプロセッサでは、パフォーマンス向上のために命令を順不同で実行するが、プログラマーにとってはデバッグが難しくなるという弊害が生じる。そのため、実行自体は順不同であっても、最終的なレジスタ更新やメモリへの書き込みはプログラム通りの順序で行う。CPU内部では、命令のリネームからリタイアまでの一連のプロセスを管理するrename-retire windowによって命令の順序が制御されている。これによりエラー発生時の矛盾を防ぎ、デバッグ時にも一貫した正しい状態を保証できる。

●Why is VLIW so low power?

VLIWが低消費電力である理由は、命令のスケジューリングや依存関係の解析の多くをハードウェアではなくコンパイラ側で行うためである。スーパースカラプロセッサのように、動的スケジューリング回路、依存関係チェック回路、複雑な制御回路などを持つ必要がない。その結果、ハードウェア構成を簡素化でき、必要なトランジスタ数や回路の動作量を減らすことができる。そのため、並列実行性能を維持しながら消費電力を低減できる。