Green Computing Platforms  Step2. Vector accelerator and GPU

IS/BS/MS    　IS

No.     　　2611193

Name　　　HeizoNakai

●Discuss on balance between throughput of ALU and memory.

ALUの数を増やしても、ALUが処理するためのデータを十分な速度で供給できなければ、ALUは待ち状態になり、性能を最大限に発揮できない。そのため、ALUのスループットを高めるには、ALUの数だけでなく、レジスタ、キャッシュ、メインメモリとの間のデータ転送帯域も同時に大きくする必要がある。したがって、ALUのスループットに合わせたデータ供給帯域を確保することが重要である。

●Prefetching

Prefetchingとは、将来使われる可能性の高いデータや命令を、メインメモリからキャッシュへ先読みしておく技術である。これにより、CPUや演算器がデータを待つ時間を減らすことができる。

●How to branch execution on vector accelerators

Vector acceleratorsでは、mask registerを用いて条件分岐の処理を行う。Mask registerは、ベクトルレジスタの各要素について、演算を実行するか無効にするかを1 bitで管理する。例えば、mask registerが1であればその要素に対して演算を実行し、mask bitが0であればその要素の演算結果を無効にする。このように、vector acceleratorsではmask register を用いることでbranch executionを処理している。

●How to write good programs for vector accelerators

分岐命令を減らし、同じ処理を多数のデータに適用できる形にすることが重要である。分岐が多いと、データごとに異なる処理が必要となり、mask registerによって無効化される要素が増えるため、演算器の利用効率が低下する。また、処理するvector lengthはできるだけ長い方が良い。長いベクトルでは、1つのベクトル命令で多くのデータをまとめて処理できるため、演算器にデータを連続的に流しやすく、演算器の利用効率を高められる。

●Difference between vector and GPGPU

Vector processorとGPGPUは、どちらも大量のデータに演算を適用する点では共通しているが、処理の仕組みが異なる。Vector processorでは、1つのベクトル命令を多数のデータに適用し、命令列をin-order で実行するモデルである。一方、GPGPUでは、多数のスレッドを用いて並列に処理し、out-of-orderで実行を行うモデルである。多数のwarpを切り替えて実行することで、メモリ待ち時間を隠す。VectorはGPGPUと比べてエネルギー効率が良い。

●Why general purpose processors are not power efficient?

汎用プロセッサは、さまざまなプログラムを実行できる一方で、そのために複雑な制御回路が必要となる。つまり、使いやすさや汎用性と電力効率にはトレードオフがある。GPGPUやvector processorは、同じ演算を大量のデータに適用する処理に特化しているため、演算器を効率よく利用できる。そのため、特定の処理においては汎用プロセッサよりも高い電力効率を実現できる。